COMPONENTES DELTA SELECCIONADOS

PLC, módulo de expansión de E/S, módulo de pesaje y HMI — características, precio y disponibilidad

Con base en la decisión de estandarizar el gabinete de control en el ecosistema Delta, se listan a continuación los cuatro elementos de hardware de control seleccionados, con sus características técnicas principales, el precio de referencia en pesos mexicanos y el canal de adquisición identificado. Los precios corresponden a listas públicas de distribuidores mexicanos vigentes al momento de esta consulta; deben confirmarse mediante cotización formal, ya que varían por IVA, tipo de cambio y disponibilidad de stock.

| Elemento | Modelo / Marca | Características principales | Precio de referencia (MXN) | Dónde se consigue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC (controlador principal) | DVP12SE11R (Serie SE) | 12 puntos (8 Entradas / 4 Salidas) 1x Ethernet, 1x Mini-USB, 2x RS-485 Modbus TCP, Ethernet/IP, Modbus ASCII/RTU Alta corriente (2A). Puede conmutar directamente 24VDC o 220VAC. Expansible con hasta 8 módulos de la serie DVP-S (lado derecho e izquierdo) Programación: software ISPSoft / WPLSoft | $2,000 – $3,000 (extremo superior del rango reportado para la familia DVP-SS2/SA2) | Sin distribuidor físico confirmado en Mérida. Disponible vía: Mercado Libre México, DigiKey México, CCA Corporation, Delta Drives México, Motorreductores.mx (sucursales en Culiacán, Guadalajara, Hermosillo y Monterrey). Envío nacional: 1–5 días hábiles. |
| Módulo de expansión de E/S digital | Delta DVP16SP11R (serie DVP-S) | 8 entradas digitales 24 VDC + 8 salidas digitales a relé (existe versión "T" a transistor) Montaje en el bus de expansión del lado derecho, sin cableado externo Compatible con las series SS/SS2, SA/SA2, SX/SX2, SV/SV2, SE, MC Consumo: 2 W Se añade para completar el mapeo de E/S del proyecto (mínimo 16 DI / 14 DO con reserva) que la CPU base no cubre por sí sola | $1,900 – $2,000 | Mercado Libre México, CCA Corporation, Motorreductores.mx, DigiKey México, Famaga México. Envío nacional: 1–5 días hábiles; sin stock físico confirmado en Mérida. |
| Módulo de pesaje (celdas de carga) | Delta DVP02LC-SL (serie DVP-S, expansión izquierda) | 2 canales de entrada independientes para celdas de carga de 4 o 6 hilos, rango 0–6 mV/V Resolución: 20 bits en la entrada, 16 bits en la salida Módulo de expansión de alta velocidad (lado izquierdo), exclusivo para PLC Delta serie SS2/SA2/SX2 Permite ajuste de ganancia, filtrado digital y calibración de peso Es el elemento que recibe la señal de la caja suma y las celdas WLC-ST-5T del sistema de dosificación | $7,000 – $9,500 | Mecatrónica Shop, CCA Corporation, Controles Electron, Equipos de Control y Automatización (equiposdecontrolyautomatizacion.com.mx), Motorreductores.mx, DigiKey México. Sin stock físico confirmado en Mérida; pedido nacional, 2–4 días hábiles. |
| HMI (interfaz operador) | ## DOP-110CS | Pantalla: 10.1″ TFT LCD (65,536 colores) con diseño de marco estrecho. Rendimiento: CPU Cortex-A8 a 800 MHz, 256 MB de RAM y 256 MB de ROM para un funcionamiento estable y rápido. Comunicación: Dos puertos COM (RS-232/RS-485) y puertos USB (Host/Client) para conectar periféricos y programación. Diseño: Robusto con protección IP65, apto para entornos industriales. | $7,000 – $11,000 (estimado de mercado; confirmar con proveedor) | Delta Drives México, Mercado Libre México, Amazon México, CCA Corporation, DigiKey México. Sin distribuidor físico confirmado en Mérida; pedido nacional, 1–5 días hábiles. |

Tabla 1. Hardware de control Delta seleccionado: características, precio de referencia y canal de adquisición.

# Notas para la compra

• Subtotal estimado del conjunto (PLC + expansión + pesaje + HMI): aproximadamente $17,900 – $25,500 MXN + IVA, sin incluir celdas de carga, caja suma, gabinete, cableado, fuente de alimentación ni mano de obra de instalación.

• Ninguno de los cuatro elementos tiene stock físico confirmado en un distribuidor de Mérida; toda la cadena depende de envío nacional o compra en línea, con tiempos de entrega de 1 a 5 días hábiles según el proveedor. Se recomienda solicitar cotización y confirmar existencia con dos o tres proveedores en paralelo antes de comprometer el cronograma de compras.

• Verificar, antes de comprar, que el modelo exacto de PLC (salidas a transistor "T") sea compatible con la frecuencia de accionamiento de las electroválvulas de dosificación, y que el módulo DVP16SP11R se seleccione en su variante a transistor si se requiere mayor velocidad de conmutación que la relé estándar.

• Confirmar el grado de protección frontal (IP) real del modelo de HMI elegido antes de la compra, dado el entorno de polvo de cemento y lavado a presión descrito en el informe de arquitectura del proyecto.